一、总体要求

1、项目概况：采购一批机电一体化电气设备，用于我校电气运行专业进行可编程控制器技术和变频器技术等课程的教学使用。设备包括变频器5台，可编程控制器（1）5个，可编程控制器（2）3个，人机界面15台，函数信号发生器15台，汽车故障诊断仪（1）4台，汽车故障诊断仪（2）4台。

2、项目名称：2016实训中心各实训部学生实训教学设备项目子项目2

3、本次采购预算金额为：人民币8.17万元。投标价不得超出该限价，否则视为无效投标。

4、资金来源：市教育局交运学校2016年免学费零星设备采购

5、供货方报价时需提供厂家品牌、型号。

6、本次采购范围包括变频器，可编程控制器(1)，可编程控制器(2),人机界面，函数信号发生器，汽车故障诊断仪(1),汽车故障诊断仪(2)。

7、本章对系统所需的设备进行描述如下，投标人应响应并承诺下列要求：

- 投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

- 投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

二、货物名称、数量及技术参数要求

| 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 变频器 | 1、尺寸：128mm×108mm×129.5mm。 2、额定输入：3相380V-480V，50HZ-60HZ。 3、保护结构采用封闭式。 4、冷却方式：自冷。 5、过载额定电流：150% 60s，200% 0.5s。输出电压：交流3相380V-480V。 | 5台 |
| 可编程控制器（1） | 1、输入点数13个，输出点数11个。 2、本机自带一组直流24V电源端口。 3、采用RS422通讯接口。 | 5个 |
| 可编程控制器（2） | 1、输入点数16个，输出点数16个。 2、本机自带一组直流24V电源端口。3、采用RS422通讯接口。 | 3个 |
| 人机界面 | 1、尺寸：采用7英寸触摸屏。 2、本机自带串行通讯口（com）至少1个。 3、本机自带USB通讯口至少1个。 4、随机附送触摸屏编辑软件。 | 15台 |
| 函数信号发生器 | 1、输出波形：正弦波,方波,三角波。 2、频率范围(正弦波,方波)：0.1Hz～3MHz。 3、频率分辨率：0.1Hz。 4、最大频率稳定度：±20ppm。 5、频率精确度：±20ppm。 6、频率老化率：±5ppm/年。 7、幅度范围10Vp-p(50Ω负载)。 8、输出阻抗：50Ω±10％。 9、显示器：6-位LED显示。 10、输出控制：开关切换。 | 15台 |
| 汽车故障诊断仪（1） | - 操作系统：WINCE 5.0操作平台 - CPU：SAMSUNG 32位处理器，主频400MHz - 随机存储器：SDRAM 64M字节 - 程序存储器：FLASH 64M字节 - 外部存储器：可供插拔大容量SD卡 - 主机电源：DC 12/24V - 主机功率：25W - 打印机：微型高速热敏打印机 - 显示屏幕：八寸真彩触摸屏，800*600带LED背光 - 整机组成：主机、测试接头、线束、说明书和外箱等 - 环境温度：-20-50°C - 相对湿度：<90% - 主机电池：可充电锂电池3500mAh - 无线通讯：蓝牙 - 外形尺寸：305.2*215.2*85mm | 4台 |
| 汽车故障诊断仪（2） | - CPU：RM 32 CPU 72MHz - 随机存储器：64K RAM - 程序存储器：512K FLASH - 外部存储器：TF卡 - 主机电源：DC 12V - 主机功率：8W - 显示屏幕：160mm*160mm - 整机组成：主机、测试接头、线束、说明书等 - 环境温度：-20-50°C - 相对湿度：<90% - 外形尺寸：225mm*98mm*36mm | 4台 |

# 三、项目实施要求

### 实施要求

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

### 开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、资料，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

### 产品验收要求

1)要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2)凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3)投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

# 四、质保期及售后服务

1、所有产品均按要求提供质量保证和原厂免费上门保修服务3年。

2、保修期内，若属产品质量问题，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。若属人为或者自然灾害损坏，则所需费用卖方根据实际情况收取。

3、设备故障报修的响应时间：为2小时。若电话中无法解决，24小时内到达现场进行维护，48小时内解决问题。

4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。

# 包装和发运

1.	货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.	为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 交付使用时间及地点

1.	交货时间要求：合同签订后，采购人2016年11月中旬完成整体项目的设计、采购、运输、安装及验收。投标人应根据现场进度计划要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。

2.	交货地点要求

2.1.	投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.2.	交货地点：广州市交通运输职业学校校区内指定地点。

- 付款方式

1、货物到采购人指定地点交付、安装、调试、验收合格后，采购人于三个工作日内支付合同总金额95%的货款，凭以下有效文件由采购人按上述方式支付货款：

(1)合同；

(2)成交人开具的正式发票；

2 、合同总金额5%的货款为质保金，验收合格满6个月后的十五个工作日内，在货物无重大质量问题的情况下采购人无息全额支付。

# 用户的配合条件

在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。